АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2022 года		                                                                                    № 773

г. Никольск

Об утверждении технического задания по

разработке инвестиционной программы

Общества с ограниченной ответственностью

«Коммунальные услуги» по развитию систем

водоснабжения  и водоотведения сельских населенных

пунктов Никольского муниципального района в 2022-2026 годах

В соответствии с п.4 ч.1, ч.3, ч.4 ст.14 Федерального закона  Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 ч.1, ч.1.1 ст 6 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 6,7 Правил    разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса администрация Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемое техническое задание по разработке инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные услуги» по развитию систем водоснабжения и водоотведения сельских  населенных пунктов Никольского муниципального района в 2022-2026 году.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной  газете «Авангард» и на официальном сайте  администрации Никольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

Никольского муниципального  района			                                      А.Н. Баданина

Утверждено

постановлением администрации

Никольского муниципального района

от 18.02.2022 № 773

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

ООО «Коммунальные услуги»» по развитию систем  водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов  Никольского муниципального района в 2022-2026году

Разработка инвестиционной программы ООО «Коммунальные услуги»» по развитию систем водоснабжения и водоотведения сельских поселений Никольского муниципального района (далее - инвестиционная программа) осуществляется  в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации:

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Приказом  Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

1. Цели, сроки  и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы: увеличение надежности водоснабжения потребителей путем модернизации оборудования на объектах водоснабжения на территории сельских населенных пунктов района, переданных  по  концессионному  соглашению ООО «Коммунальные  услуги»

|  | Наименование объекта | Год постройки | Балансовая стоимость, руб. | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина, нежилое здание, площадью 10,1 кв.м., расположенная по адресу: Вологодская обл., Никольский район, д. Аргуново | 1978 | 227500,00 | 35:16:0201010:211 |
| 2 | Водопроводная сеть, протяженностью 474,29 пог.м., проходящая д. Аргуново, Никольский район, Вологодская обл. | 1978 | 24400,00 | 35:16:0201010:259 |
| 3 | Водопроводная сеть, проходящая в дер. Осиново, Никольского района, Вологодская обл., по улицам: Молодежная- Полевая -Школьная- пер.Крюкова, протяженность 1274,45 м, адрес объекта: РФ, Вологодская обл., Никольский район, д. Осиново | 1982 | 85200,00 | 35:16:0403014:440 |
| 4 | Артезианская скважина, назначение: нежилое здание площадью 2,6 кв.м., адрес объекта: РФ, Вологодская обл., Никольский район, д. Осиново, ул. Молодежная, д.14 | 1982 | 79900,00 | 35:16:0403014:324 |
| 5 | Водопроводная сеть, проходящая в дер. Полежаево, Никольского района, Вологодская обл., протяженностью 2538,0 м., | 1990 | 101600,00 | 35:16:0000000:576 |
| 6 | Артезианская скважина, назначение нежилое здание, площадью 9,2 кв.м., адрес объекта: РФ Вологодская обл., Никольский район, д. Полежаево | 1990 | 19800,00 | 35:16:0205016:42 |
| 7 | Водопроводная сеть, назначение: водопроводная сеть, протяженность 4016,1 м., адрес объекта: РФ, Вологодская обл., Никольский район, п. Дуниловский | 2010 | 3348700,00 | 35:16:0303010:643 |
| 8 | Артезианская скважина , назначение: нежилое здание, площадь 13,7 кв.м., адрес объекта: РФ, Вологодская обл., Никольский район, п. Дуниловский, ул. Центральная, д.4-в | 2010 | 323900,00 | 35:16:0303010:576 |
| 9 | Водопроводная сеть, назначение: водопроводная сеть, протяженностью 3055,8 м., адрес объекта: РФ. Вологодская обл., Никольский район, д. Завражье | 2014 | 2858600,00 | 35:16:0301044:333 |
| 10 | Артезианская скважина , назначение: нежилое здание, площадью 13,2 кв.м., адрес объекта: РФ, Вологодская обл., Никольский район, д. Завражье, ул. Полевая, д.9 | 1979 | 33300,00 | 35:16:0301044:260 |
| 11 | Артезианская скважина , назначение: не жилое здание, площадь 10,0 кв.м., адрес объекта: РФ, Вологодская обл., Никольский район, д. Пермас, д.2А | 1978 | 37600,00 | 35:16:0302007:249 |
| 12 | Водопроводная сеть проходящая в деревне Пермас, Никольского района, Вологодской области протяженностью 1625,2 п.м., адрес объекта: РФ, Вологодская обл., Никольский район, Пермасский с/с., д. Пермас | 1985 | 55107,00 | 35:16:0302007:335 |
| 13 | Артезианская скважина , назначение: нежилое здание, площадь 8,3 кв.м., адрес объекта: РФ, Вологодская обл., Никольский район, с. Никольское | 2008 | 21900,00 | 35:16:0401004:146 |
| 14 | Водопроводная сеть, протяженность 2891,0 м., адрес объекта: РФ, Вологодская обл., Никольский район, с. Никольское, ул. Молодежная- ул. 50 лет Победы- ул. Красная- ул. Садовая | 1990 | 115400,00 | 35:16:0401004:166 |
| 15 | Артезианская скважина , назначение: нежилое здание, площадь 7,4 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: РФ, Вологодская обл., Никольский район, п. Борок примерно в 50 метрах на юг от дома № 9 по улице Южной | 1974 | 13700,00 | 35:16:0203012:729 |
| 16. | Артезианская скважина , назначение: нежилое здание, площадь 40,6 кв.м.; адрес (местонахождение) объекта: примерно 30 метров на восток от дома № 1-а по ул. Молодежная в пос. Борок, Никольского района, Вологодская обл. | 1974 | 69000,00 | 35:16:0203012:722 |
| 17. | Водопроводная сеть проходящая п. Борок, Никольского района по улицам: водопроводная башня- ул.Юности- ул. Никольская – ул. Копыловская – ул. Сосновая, протяженность 2866,7 кв.м. |  | 136300,00 | 35:16:0203012:1029 |
| 18. | Водопроводная сеть проходящая п. Борок, Никольского района, по улицам: Молодежная- Восточная- Комсомольская- Набережная- Школьная- Советская- Кемская –Октябрьская- Никольская протяженностью 5678,8 м. |  | 259900,00 | 35:16:0203012:1036 |

Задачи: достижение безаварийного обслуживания потребителей; повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций.

Срок разработки разработки инвестиционной программы ООО «Коммунальные услуги» в сфере водоснабжения на территории Никольского муниципального района в 2022-2026году до 01 октября 2022г.

2. Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы

Система водоснабжения Никольского муниципального района в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- Большая часть участков водопроводов составляют участки, выработавшие свой нормативный эксплуатационный ресурс

-   Износ глубинных насосов, необходимость их замены.

Для решения указанных проблем с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг населения необходимо первоначально произвести мероприятия по замене глубинных насосов в артезианских скважинах на территории Никольского муниципального района.

# 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженной водопроводной сети в год | Ед/км | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения, при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб.м. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, а также отсутствие инвестиционной составляющей в тарифе, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру.  Принятие инвестиционной программы позволит частично решить указанные проблемы, увеличит показатель надежности водоснабжения потребителей путем модернизации оборудования.

4. Перечень мероприятий по реконструкции существующих объектов водоснабжения в сфере водоснабжения на 2022-2026 г. ООО «Коммунальные услуги»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования всего, тысяч рублей | Источник финансирования | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Артезианская скважина (Вологодская область, Никольский район, д. Аргуново): Замена глубинного насоса | 900 | Средства ООО «Коммунальные услуги» | 100 |  |  |  |  |
|  | Артезианская скважина (Вологодская область, Никольский район, д. Осиново): Замена глубинного насоса |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Артезианская скважина (Вологодская область, Никольский район, д. Полежаево): Замена глубинного насоса |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Артезианская скважина (Вологодская область, Никольский район, п. Дуниловский): Замена глубинного насоса |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Артезианская скважина (Вологодская область, Никольский район, д. Пермас): Замена глубинного насоса |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Артезианская скважина (Вологодская область, Никольский район, д.Завражье): Замена глубинного насоса |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Артезианская скважина (Вологодская область, Никольский район, село Никольское): Замена глубинного насоса |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Артезианская скважина (Вологодская область, Никольский район, п. Борок): Замена глубинного насоса |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Артезианская скважина (Вологодская область, Никольский район, п. Борок): Замена глубинного насоса |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Всего |  | 900 |  | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |

5. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Содержание инвестиционной программы:

- Паспорт инвестиционной программы

- Характеристика и анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры

- Техническая характеристика водозаборных артезианских скважин, находящихся на обслуживании ООО «Коммунальные услуги» на территории Никольского муниципального района

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения

- Мероприятия по реконструкции и развитию систем водоснабжения Никольского муниципального района на 2022-2026гг., обслуживаемых ООО «Коммунальные услуги»

6. Заключение

Реализация мероприятий по модернизации объектов водоснабжения Никольского муниципального района не должна привести к:

увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

7. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».